Załącznik nr 1

GP.6641.10.2013

WARUNKI  TECHNICZNE  WYKONANIA  PRAC

I. Przedmiot prac

Okresowa weryfikacja danych ewidencyjnych w trybie §54 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2001r. Nr 38, poz. 454) dla pięciu obrębów ewidencyjnych gminy Oborniki Śląskie, w zakresie sprawdzenia zgodności bazy opisowej z bazą graficzną oraz ze stanem faktycznym w terenie dla terenów zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę, sporządzenie raportów w postaci tabel dla działek ewidencyjnych i budynków dla każdego obrębu osobno.

II. Charakterystyka obiektu

Województwo Dolnośląskie, powiat trzebnicki, gmina Oborniki Śląskie

| Obręb | Ilość działek | Ilość działek zabudowanych lub przeznaczonych pod zabudowę (z użytkiem B, Bi, Ba, Bp) wg stanu na dzień 28.11.2013 | Szacunkowa ilość budynków |
| --- | --- | --- | --- |
| Borkowice 022001_5_0002 | 196 | 30 | 65 |
| Kowale 022001_5_0006 | 235 | 45 | 100 |
| Kuraszków 022001_5_0007 | 594 | 120 | 250 |
| Piekary 022001_5_0015 | 209 | 28 | 60 |
| Przecławice 022001_5_0016 | 159 | 29 | 60 |
| Razem: | 1393 | 252 | 535 |

III. Zakres prac

Weryfikacja obejmuje:

- działki zabudowane (w których występuje użytek B, Bi, Ba) w zakresie zgodności wszystkich użytków występujących w działce z częścią graficzną, opisową i stanem faktycznym w terenie

- działki przeznaczone po zabudowę (w których występuje użytek Bp) w zakresie zgodności wszystkich użytków występujących w działce z częścią graficzną, opisową i stanem faktycznym w terenie

- działki na których istnieją budynki, nie wykazane w pkt. 1 i 2

Wyniki przeprowadzonej weryfikacji należy przedstawić na mapie wywiadu terenowego (mapa ewidencyjna).

Ponadto wyniki należy przedstawić w tabeli dla każdego obrębu ewidencyjnego osobno, zachowując chronologię numerów ewidencyjnych działek w obrębach.

Poniżej przykład tabeli dla użytków i budynków

| Lp | Nr działki | Użytek wg części opisowej | Użytek wg części graficznej | Użytek wg stanu faktycznego w terenie | Ilośc budynków na działce wg mapy | Ilość wg stanu faktycznego w terenie | Opis niezgodności, analiza, | Inne uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 12/1 | B-RIIIa | B-RIIIa | Zgodny | 4 | 4 | - |  |
|  | 13/2 | RIIIa | RIIIa |  | 0 | 1 | Działka zabudowana garażem, nieużytkowana rolniczo, |  |
|  | 16/3 | RIIIa | RIIIa | niezgodny | 0 | 2 | Działka zabudowana… |  |
|  | 16/4 | B-RIIIa | B-RIIIa | zgodny | 10 |  |  |  |
|  |  | S-RIIIa | S-RIIIa | niezgodny | 0 | 0 | Sad faktycznie nie wystepuje |  |
|  |  | PsIII | PsIII | zgodny | 0 | 0 | - |  |

Szczegółowy wygląd tabel oraz mapy rozbieżności należy uzgodnić z PODGiK w Trzebnicy.

Dodatkowo należy wykazać w formie informacji opisowej:

- ilość budynków, które istnieją na mapie, a nie istnieją w terenie

- ilość budynków, które istnieją w terenie, a nie są wykazane na mapie ewidencyjnej

- ilość wszystkich budynków, dla których należy założyć kartoteki budynków

IV.Dodatkowe ustalenia

1. Wyniki prac Wykonawca złoży w postaci operatów technicznych wykonanych dla każdego obrębu osobno w postaci analogowej oraz w postaci numerycznej na płycie lub innym elektronicznym nośniku informacji.

2. Termin wykonania prac ustala się na dzień  19 grudnia 2013r.

3. Za datę zakończenia prac uznany będzie dzień złożenia operatów w PODGiK w Trzebnicy.

4. Wszelkie wynikłe w trakcie pracy wątpliwości Wykonawca wyjaśni na bieżąco z PODGiK w Trzebnicy.