Załącznik nr 1

Szczegółowy opis prac przy realizacji do zapytania ofertowego

- Zakres prac geodezyjnych

Prace geodezyjne obejmują modernizację bazy danych szczegółowej osnowy geodezyjnej , tj. przenumerowanie punktów szczegółowej osnowy na zgodne z Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012r.  w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych  (Dz. U. z 2012r. poz.352) przeliczenie współrzędnych punktów z układu odniesienia ETRF89 na ETRF2000, przeliczenie wysokości punktów z układu PL-KRON86-NH na PL-EVRF2007-NH.

  - Przewiduje się, że realizacja powyższych prac obejmuje głównie

    - przenumerowanie punktów szczegółowej osnowy poziomej na zgodne z  Rozporządzeniem ws. osnów – 2984;

    - przenumerowanie punktów szczegółowej osnowy wysokościowej na zgodne z  Rozporządzeniem ws. osnów – 514;

    - przeliczenie współrzędnych punktów z układu odniesienia ETRF89 na układ odniesienia ETRF2000 – 3253;

    - przeliczenie wysokości punktów z układu PL-KRON86-NH na PL-EVRF2007-NH – 514 reperów oraz 1974 wysokości punktów osnowy poziomej;

    - wykonanie plików w celu modyfikacji danych w programie TurboEWID zgodnie z uzgodnieniami z Wydziałem Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Trzebnicy.

  - Realizacja powyższych prac obejmuje również:

    - aktualizację opisów topograficznych, tj. numer punktu, godło arkusza mapy, współrzędne punktu, dane dotyczące stabilizacji oraz dla punktów osnowy poziomej: kąty i odległości wyliczone ze współrzędnych do widocznych sąsiednich punktów osnowy bądź dla punktów osnowy wysokościowej: informację o sąsiednich punktach osnowy z podaniem odległości do nich;

    - aktualizację szkiców osnowy poprzez naniesienie nowo nadanych numerów punktów osnowy;

    - przygotowanie plików wsadowych bazy danych BSOG;

    - sporządzenie dokumentacji technicznej zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów.

Opisy topograficzne

Opisy topograficzne punktów należy sporządzić zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych” (Dz. U. z 2012 r., poz.352) w formacie umożliwiającym wprowadzenie do bazy programu TurboEWID, a do dokumentacji technicznej dołączyć opisy wykonane w formie plików tif i pdf.

Dla wszystkich punktów istniejący opis należy uzupełnić o nowy numer, współrzędne punktu, typ stabilizacji zgodny z Rozporządzeniem ws. osnów oraz zmienić numerację na szkicu powiązania z sąsiednimi punktami (dla punktów osnowy poziomej: kąty i odległości wyliczone ze współrzędnych do widocznych sąsiednich punktów osnowy bądź dla punktów osnowy wysokościowej: informację o sąsiednich punktach osnowy z podaniem odległości do nich). Na opisie należy też zaznaczyć informację o dotychczasowym numerze punktu.

Mapa przeglądowa osnowy geodezyjnej

Dla obszaru zrealizowanej modernizacji osnowy należy wykonać nowe mapy przeglądowe szczegółowej osnowy poziomej oraz wysokościowej w skali 1:10000 w  układzie PL-2000 z zaznaczonym układem dawnych arkuszy w układzie „1965” w  formie numerycznej.

Dane numeryczne dla celów aktualizacji BDSOG

Przetworzonymi danymi należy zasilić posiadaną przez PODGiK bazę danych, przygotowując odpowiednie pliki wsadowe zgodnie z Rozporządzeniem ws. osnów. W zakresie dostępnym w zasobie ośrodka.

Pierwsza część to pliki zawierające dane o punktach:

- numer punktu osnowy i ewentualnie jego nazwa;

- współrzędne geodezyjne punktu osnowy i źródło ich pochodzenia oraz układ współrzędnych, w którym zostały określone;

- wysokość punktu osnowy określona w systemie wysokości  normalnych i sposób jej wyznaczenia;

- rodzaj i typ punktu osnowy;

- typ i stan stabilizacji punktu osnowy;

- klasa osnowy;

- numer głowicy znaku geodezyjnego, którym został zastabilizowany punkt osnowy;

- identyfikator działki ewidencyjnej, na której znajduje się punkt osnowy;

- nazwa pliku zawierającego opis topograficzny;

- nazwa pliku zawierającego zdjęcie dokumentacyjne;

- godło mapy topograficznej, na której obszarze znajduje się punkt osnowy, sporządzonej w układzie PL-2000 w skali w 1:10 000;

- dla punktów osnowy wysokościowej dodatkowo:

  - błąd średni po wyrównaniu pomiarów wysokości punktu,

  - rodzaj wysokości pomierzonej na punkcie osnowy,

  - układ wysokościowy, w którym jest określona wysokość punktu osnowy,

  - powiązanie z danymi pomiarowymi poprzez podanie numeru odcinka linii niwelacyjnej bądź wektorów GNSS.

Druga część to pliki zawierające pomierzone wartości.

- Dla osnowy poziomej

  - wyznaczonej satelitarnie:

    - zbiór danych dotyczących wektorów GNSS (numer punktu początkowego i końcowego wektora; układ współrzędnych, w którym zostały wyrównane współrzędne punktów osnowy; przyrosty współrzędnych dX, dY, dZ wyznaczanego wektora, określone w geocentrycznym układzie odniesienia w odniesieniu do punktu początkowego wektora oraz błędy tych przyrostów);

  - wyznaczonej klasycznie:

    - zbiór obserwacji azymutów (numer stanowiska i celu, wartość azymutu i błąd wyznaczenia, układ współrzędnych);

    - zbiór obserwacji kątowych (numery stanowiska i celów lewego i prawego, wartość obserwowanego kąta i błąd wyznaczenia);

    - zbiór obserwacji kierunkowych (numer stanowiska i celu, wartość kierunku i błąd wyznaczenia);

    - zbiór obserwacji odległości (numer stanowiska i celu, odległość i błąd wyznaczenia).

- Dla osnowy wysokościowej

  - Informacje charakteryzujące odcinki niwelacyjne:

    - numer odcinka,

    - numer punktu początkowego i końcowego zgodnie z kierunkiem linii niwelacyjnej,

    - średnia wartość przewyższenia obliczona z pomiaru w kierunku głównym i powrotnym odcinka niwelacyjnego,

    - odległość pomiędzy początkowym i końcowym znakiem wysokościowym odcinka niwelacyjnego mierzona wzdłuż trasy pomiaru

    - błąd średni pomiaru 1 km niwelacji

    - poprawka do przewyższenia dla danego odcinka niwelacyjnego obliczona w  wyniku wyrównania

Obowiązkiem wykonawcy jest przygotowanie odpowiedniego pliku wsadowego danych oraz zasilenie bazy danych posiadanej przez PODGiK przy współudziale pracownika Ośrodka.

Dokumentacja techniczna

Operat z prac założenia szczegółowej osnowy poziomej należy skompletować zgodnie z obowiązującymi przepisami tj z pkt 16, rozdz. 9 Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych” (Dz. U. z 2012 r., poz.352).

Geodezyjną dokumentację techniczną z wykonania przedmiotowej pracy należy przekazać w formie dokumentów elektronicznych, o których mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, a w razie potrzeby także w formie analogowej, przy czym sprawozdanie techniczne, raport z wyrównania sieci przekazuje się w formie analogowej i elektronicznej.